2018-2019学年第2学期

《传感器原理与技术》试题（B卷）

课程代码  BK090001  考试方式 闭卷   考试时长 100 分钟

姓名            　学号  　  　教学班号01   物联网  专业 17  级   班

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满 分 | 32 | 38 | 30 | 100 |
| 得 分 |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |

得分

一、选择题（共32分，每题2分）

1、属于传感器动态特性指标的是（   ） 。

- 重复性    B、线性度   C、灵敏度    D、固有频率

2、电桥测量电路的作用是把传感器的参数转换为（    ）的输出 。

A、电阻 B、电压 C、电容 D、电荷

3、传感器能感知的输入变化量越小，表示传感器的（   ）。

A、线性度越好  B、迟滞越小  C、重复性越好  D、分辨力越高

4、传感器的输出量通常为（   ） 。

A、非电量信号   B、电量信号   C、位移信号  D、光信号

- 输入逐渐增加到某一值，与输入逐渐减小到同一输入值时的输出值不相等是属于传感器静态特性的哪一种（   ）。

A、灵敏度 B、线性度 C、灵敏度界限 D、迟滞性

- 应变式传感器的温度误差产生的主要原因：（   ） 。

A、应变式温度传感器件的温度系数变化。  B、应变式温度传感器件的测量部分引起的。

C、应变式温度传感器件对温度应变不敏感引起的。

D、试件材料与应变丝材料的线膨胀系数不一, 使应变丝产生附加变形而造成的电阻变化。

7、若将计算机比喻成人的大脑，那么传感器则可以比喻为(    )。

A、眼睛          B、感觉器官         C、手         D、皮肤

8、螺线管式自感传感器采用差动结构是为了（    ）。

A、加长线圈的长度从而增加线性范围 B、提高灵敏度，减小温漂

C、降低成本 D、增加线圈对衔铁的吸引力

9、蜂鸣器中发出“嘀……嘀……”声的压电片发声原理是利用压电材料的（   ）。

A、应变效应 B、电涡流效应C、压电效应D、 逆压电效应

10、在电阻应变片的桥式测量电路中，要提高灵敏度应采用(   ) 。
A、臂电桥电路 B、双臂电桥(半桥) 电路 C、全桥电路 D、要是电桥电路都可以

11、下列关于差动变压器的叙述不正确的是（  ） 。

A、差动变压器是把被测量的非电量转换成线圈互感量的变化。

B、差动变压器的两个初级绕组的同名端反向串联，而两个次级绕组的同名端则顺向串联。

C、差动变压器结构分为变隙式、变面积式和螺线管式。

D、差动变压器传感器可以直接用于位移测量，也可以测量与位移相关的任何机械量。

12、石英晶体和压电陶瓷的压电效应对比正确的是(     )。

A、压电陶瓷比石英晶体的压电效应明显，稳定性也比石英晶体好

B、压电陶瓷比石英晶体的压电效应明显，稳定性不如石英晶体好

C、石英晶体比压电陶瓷的压电效应明显，稳定性也比压电陶瓷好

D、石英晶体比压电陶瓷的压电效应明显，稳定性不如压电陶瓷好

13、超声波物位计是通过测量声波发射和反射回来的（     ）差来测量物体高度的。 
A、时间 B、速度 C、频率 D、强度

14、自动门、生命探测器、家电遥控系统、防盗防火报警器都使用了（  ）。

A、温度传感器 B、红外线传感器 C、生物传感器 D、压力传感器

15、将电阻应变片贴在(        )上，就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器。

A、质量块 B、导体 C、弹性元件D、机器组件

16、在标定传感器时，所用的测量仪器的精度至少应与要标定的传感器的精度(    )  。
A、高两个等级 B、高一个等级 C、有相同的等级D、低一个等级

得分

二、简答题（共38分）

1、（6分） 什么是传感器的灵敏度？

2、（6分） 什么叫应变效应？利用应变效应解释金属电阻应变片的工作原理。

3、（9分）根据电容式传感器工作原理，可将其分为几种类型?每种类型各有什么特点?各适用于什么场合?

4、（4分）从传感器的静态特性和动态特性考虑，详述如何选用传感器。

5、（4分）压电式传感器为何不能测量静态信号？

6、（9分）画出自动控制系统原理框图并指明传感器在系统中的位置和作用。

得分

三、计算题（共30分）

1、（8分）图为一直流应变电桥，图中U=4V,R1=R2=R3=R4=120Ω，试求：

- R1为应变片，其余为外接电阻，当R1的增量为ΔR1=1.2Ω时，电桥输出电压UO。

- R1、R2都是应变片，感应应变的极性与大小都相同，其余为外接电阻，电桥输出电压UO。

- 题（2）中，如果R1、R2感应应变的极性相反，ΔR1=ΔR2=1.2Ω，电桥输出电压UO。

- （10分）差动变间隙电容传感器和电桥电路如图所示，

δ0=0.25mm,D=38.2mm,R=5.1kΩ,Usr=60V,f=400hz。

求：(1)电容传感器电压灵敏度Ku(V/μm);

- 当电容传感器的动极板位移Δδ=10μm时，输出电压值Usc。

3、（12分）变气隙电感传感器的铁芯截面积S=1.5CM2,磁路长度L=20CM,相对磁导率μi=5000，气隙δ0=0.5cm,Δδ=±0.1mm,真空磁导率μ0=4π*10-7H/m，线圈匝数ω=3000，求单端式传感器的灵敏度ΔL/Δδ,若做成差动结构形式，灵敏度将如何变化？

答题纸

（请把答案写在以下部分，请写清题号，答在前面试题上的无效）