选择题

1、电桥测量电路的作用是把传感器的参数变化为（C）的输出

A．电阻B．电容C．电压D．电荷

2、传感器的下列指标全部属于静态特性的是（C）

A.线性度、灵敏度、阻尼系数B.幅频特性、相频特性、稳态误差

C.迟滞、重复性、漂移D.精度、时间常数、重复性

3、流量测量系统中的信号转换装置是将输出量转换成（B）。

A.模拟信号B.电信号C.数字信号D.光信号

4、在标定传感器时，所用的测量仪器的精度至少应与要标定的传感器的精( B)

A.高两个等级B.高一个等级C.有相同的等级D.低一个等级

5、在电阻应变片的桥式测量电路中，要提高灵敏度应采用( C )

A.臂电桥电路B.双臂电桥(半桥) 电路C.全桥电路D.要是电桥电路都可以

6、下列关于差动变压器的叙述不正确的是（ B）

A.差动变压器是把被测量的非电量转换成线圈互感量的变化。

B.差动变压器的两个初级绕组的同名端反向串联，而两个次级绕组的同名端则顺向串联。

C.差动变压器结构分为变隙式、变面积式和螺线管式。

D.差动变压器传感器可以直接用于位移测量，也可以测量与位移相关的任何机械量。

7、传感器中直接感受被测量的部分是（B）

A 传感元件 B 弹性元件 C 测量转换电路 D 辅助件

8、属于传感器静态特性指标的是（D）

A.幅频特性 B.阻尼比 C.相频特性 D.灵敏度

9、下列指标中，属于传感器动态特性指标的是(D)

A．灵敏度 B．线性度 C．过载能力 D．时间常数

10、衡量在同一工作条件下，对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的不一致程度的指标是（A）

A.重复性 B.稳定性 C.线性度 D.灵敏度

11、表示传感器对被测物理量变化的反应能力的量为（B）

A.线性度 B.灵敏度 C.重复性 D.稳定性

12、传感器的分辨力越高，表示传感器（D）

A 迟滞越小 B 重复性越好 C 线性度越好 D 能检测到的输入量越小

13、传感器的线性范围愈宽，表明传感器工作在线性区域内且传感器

的（A）

A.工作量程愈大 B.工作量程愈小 C.精确度愈高 D.精确度愈低

14、线性度是表示校准曲线(B)的程度。

A.接近真值 B偏离拟合直线 C.正反行程不重合D.重复性

15、传感器能感知的输入量越小，说明（D）越高。

A.线性度好 B.迟滞小 C.重复性好 D.分辨率高

16、按传感器能量源分类，以下传感器属于能量控制型的是（D）

A 压电式传感器 B 光电式传感器 C 热电式传感器 D 电阻式传感器

17、属于能量转换型的传感器是（D）

A.电阻应变式 B.电感式 C.电容式 D.热电偶

18、属于物性型的传感器是（D）

A.电阻应变式 B.电感式 C.电容式 D.压电式

19、属于结构型的传感器是（B）

A.光敏电阻 B.电感式 C.半导体传感器 D.压电式

20、利用相邻双臂桥检测的应变式传感器，为使其灵敏度高、非线性误差小（ C ）

A．两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片

B．两个桥臂都应当用两个工作应变片串联

C．两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片

D．两个桥臂应当分别用应变量变化相同的工作应变

21、半导体应变片的工作原理是基于 （A）

A.压阻效应 B.热电效应 C.压电效应 D.压磁效应

22、变气隙型位移传感器的自感L与气隙厚度δ的关系是（A）

A.非线性关系 B.线性关系 C.对称关系 D.互补关系

23、变气隙式自感传感器，当街铁移动靠近铁芯时，铁芯上的线圈电感量（ A ）

A.增加 B.减小 C.不变

24、变面积式自感传感器，当衔铁移动使磁路中空气缝隙的面积增大

时，铁心上线圈的电感量（ A ）

A.增加 B.减小 C.不变

25、欲检测金属表面裂纹采用的传感器是（B）

A 压磁式 B 电涡流式 C 气敏式 D 光纤式

26、电容传感器的输入被测量与输出被测量间的关系，除（B）外是线性的。

A. 变面积型 B. 变极距型 C. 变介电常数型

27、在下列传感器中，将被测物理量的变换量直接转换为电荷变化量的是（A）

A 压电传感器 B 电容传感器 C 电阻传感器 D 电感传感器

28、下列线位移传感器中，测量范围最大的类型是（B）

A 变气隙自感式 B 差动变压器式 C 电涡流式 D 变极距电容式

29、属于传感器动态特性指标的是（  D  ）

重复性    B、线性度   C、灵敏度    D、固有频率

30、传感器能感知的输入变化量越小，表示传感器的（D）

A、线性度越好。 B、迟滞越小。 C、重复性越好。 D、分辨力越高。

31、输入逐渐增加到某一值，与输入逐渐减小到同一输入值时的输出值不相等是属于传感器静态特性的哪一种（ D ）

A、灵敏度 B、线性度 C、灵敏度界限 D、迟滞性

32、应变式传感器的温度误差产生的主要原因：（D ）

A、应变式温度传感器件的温度系数变化。  B、应变式温度传感器件的测量部分引起的。 C、应变式温度传感器件对温度应变不敏感引起的。

D、试件材料与应变丝材料的线膨胀系数不一, 使应变丝产生附加变形而造成的电阻变化。 33、若将计算机比喻成人的大脑，那么传感器则可以比喻为(B   )。

A、眼睛          B、感觉器官         C、手         D、皮肤

34、螺线管式自感传感器采用差动结构是为了（ B ）。

A、加长线圈的长度从而增加线性范围 B、提高灵敏度，减小温漂

C、降低成本 D、增加线圈对衔铁的吸引力

35、自动门、生命探测器、家电遥控系统、防盗防火报警器都使用了（B）

A、温度传感器 B、红外线传感器 C、生物传感器 D、压力传感器

36、将电阻应变片贴在( C )上，就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器。

A、质量块 B、导体 C、弹性元件D、机器组件

37、当变隙式电容传感器的两极板极间的初始距离增加时，将引起传感器的（D）。

A ．灵敏度增加   B．灵敏度不变   C．非线性误差增加D．非线性误差减小

38、用电容式传感器测量固体或液体物位时，应该选用（C）。

A．变间隙式  	B．变面积式    C．变介电常数式	D ．空气介质变间隙式

39、以下传感器中属于按传感器的工作原理命名的是（A ）

A．应变式传感器  B．速度传感器 C．化学型传感器  D．能量控制型传感器

40、下列指标属于衡量传感器动态特性的评价指标的是（A ）。

A. 时域响应  B. 线性度  C. 零点漂移  D. 灵敏度

41、通常意义上的传感器包含了敏感元件和（ C ）两个组成部分。

A. 放大电路  B. 数据采集电路  C. 转换元件  D. 滤波元件

42、压电式传感器目前多用于测量（B ）。

A．静态的力或压力  B．动态的力或压力  C．位移  D．温度

43、用电容式传感器测量固体或液体物位时，应该选用（ C）。

A．变间隙式  B．变面积式  C．变介电常数式  D．空气介质变间隙式

44、差动螺线管式电感传感器配用的测量电路有（ B ）。

A．直流电桥 B．变压器式交流电桥 C．差动相敏检波电路 D．运算放大电路

45、直流电桥的平衡条件为（B ） 。

A．相邻桥臂阻值乘积相等 B．相对桥臂阻值乘积相等

C．相对桥臂阻值比值相等 D．相邻桥臂阻值之和相等

46、金属丝的电阻随着它所受的机械变形 (拉伸或压缩 )的大小而发生相应的变化的现象称为金属的 （ B ）。

A. 电阻形变效应  B.电阻应变效应  C.压电效应  D.压阻效应

47、为减小或消除非线性误差的方法可采用（B ）。

A. 提高供电电压  B. 提高桥臂比  C. 提高桥臂电阻值  D. 提高电压灵敏度

48、回程误差表明的是在 ( C )期间输出 -输入特性曲线不重合的程度。

A. 多次测量  B.同次测量 C.正反行程  D.不同测量

49、衡量传感器静态特性的指标不包括（ C ）。

A. 线性度  B. 灵敏度  C. 频域响应  D. 重复性

50、近年来，仿生传感器的研究越来越热，其主要就是模仿人的（D ）的传感器。

A. 视觉器官  B. 听觉器官  C. 嗅觉器官  D. 感觉器官

51、自动控制技术、通信技术、连同计算机技术和（	C	），构成信息技术的完整信息链。

A.	汽车制造技术	B.  建筑技术	C. 传感技术	D. 监测技术

52、传感器主要完成两个方面的功能：检测和（	D	）。

A.  测量	B.  感知	C.  信号调节	D.  转换

53、下列指标属于衡量传感器动态特性的评价指标的是（	A	）。

A.  时域响应	B. 线性度C. 零点漂移	D. 灵敏度

54、一阶传感器输出达到稳态值的	50%所需的时间是（	A	）。

A.  延迟时间	B. 上升时间C. 峰值时间	D. 响应时间

55、一阶传感器输出达到稳态值的	90%所需的时间是（	B	）。

A.  延迟时间	B. 上升时间C. 峰值时间	D. 响应时间

56、非线性度是测量装置的输出和输入是否保持	(	C	)关系的一种度量。

A. 相等	B. 相似	C.理想比例	D.近似比例

57、回程误差表明的是在	(	C	)期间输出 -输入特性曲线不重合的程度。

| A. 多次测量 B. 同次测量 C.正反行程 D.不同测量 58、影响金属导电材料应变灵敏系数 | K 的主要因素是（ A |  | ）。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A ．导电材料电阻率的变化 | B．导电材料几何尺寸的变化 |  |  |  |
| C．导电材料物理性质的变化 | D．导电材料化学性质的变化 |  |  |  |
| 59、产生应变片温度误差的主要原因有（ | A | ）。 |  |  |
| A ．电阻丝有温度系数 | B．试件与电阻丝的线膨胀系数相同 |  |  |  |
| C．电阻丝承受应力方向不同 | D．电阻丝与试件材料不同 |  |  |  |
| 60、电阻应变片的线路温度补偿方法有（ | B | ）。 |  |  |
| A ．差动电桥补偿法 | B．补偿块粘贴补偿应变片电桥补偿法 |  |  |  |
| C．补偿线圈补偿法 | D．恒流源温度补偿电路法 |  |  |  |
| 61、利用相邻双臂桥检测的应变式传感器，为使其灵敏度高、非线性误差小（C）。 |  |  |  | C ）。 |

A．两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片B．两个桥臂都应当用两个工作应变片串联

C．两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片

62、关于电阻应变片，下列说法中正确的是（	D	）

| A.应变片的轴向应变小于径向应变 B．金属电阻应变片以压阻效应为主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C．半导体应变片以应变效应为主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D．金属应变片的灵敏度主要取决于受力后材料几何尺寸的变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63、金属丝的电阻随着它所受的机械变形 |  |  |  |  |  | (拉伸或压缩 )的大小而发生相应的变化的现象称为金属的 |  |  | （ | B ）。 |
| A. 电阻形变效应 |  |  | B.电阻应变效应 |  |  | C.压电效应 |  | D.压阻效应 |  |  |
| 64、（ | D | ）是采用真空蒸发或真空沉积等方法，将电阻材料在基底上制成一层各种形式敏感栅而形成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应变片。这种应变片灵敏系数高，易实现工业化生产，是一种很有前途的新型应变片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. 箔式应变片 |  |  | B. 半导体应变片 |  | C.沉积膜应变片 |  |  | D.薄膜应变片 |  |  |
| 65、由 ( | A |  | )和应变片．以及一些附件 (补偿元件、保护罩等 )组成的装置称为应变式传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. 弹性元件B.调理电路 |  |  | C.信号采集电路 |  |  | D. 敏感元件 |  |  |  |