- 误差的分类，这几种误差的应用场合。

测量误差分为系统误差、随机误差、粗大误差三类：

- 系统误差（系差）

同一条件下多次测量同一量，误差绝对值、符号恒定；条件改变时按固定规律变化。

产生原因：材料、零部件、工艺缺陷；标准量、仪器刻度不准；温压变化、外界干扰。

- 随机误差

同一测量条件下多次测量，误差绝对值、符号无固定变化规律。

由多种微小复杂因素叠加产生，如传动间隙摩擦、连接件弹性形变、元器件老化；服从统计规律，可用统计学分析评估对测量的影响。

- 粗大误差（粗差 / 寄生误差）

超出规定条件预期范围的误差，会严重歪曲测量结果。

测量数据中数值异常偏大 / 偏小时，判定为粗大误差，该测量值应舍弃。

绝对误差

- 定义：测量值 x 与真实值 a 之差：E=∣x-a∣

- 场景要点：

同量级测量比较

固定公差判断、校准

仪器校准

相对误差

- 定义：绝对误差与真实值之比：e=∣x-a∣∣a∣×100%

- 场景要点：

无量纲特性

量级适应性

精度指示强

跨量级数据比较

仪器精度等级评定

量程差异大的结果对比

- 压阻式传感器的特点 （优点缺点）

- 传感器动态响应特性

- 非线性误差及其补偿

采用半桥或全桥差动接法，使相邻桥臂的应变片一个受拉、一个受压，△R大小相等、符号相反，可消除一阶非线性项，灵敏度提高一倍，与此同时全桥灵敏度为单臂工作的四倍，非线性误差得以消除，还具有温度补偿的作用。

- 电容传感器的特点

6、什么是电涡流效应？如何进行位移测量？