1. 关于C语言与汇编语言，以下说法正确的是：

A. 汇编语言易读易写，通用性好

B. C语言是面向机器的语言，编程效率低

C. C语言通过编译器转换为机器语言执行

D. 汇编语言不需要编译器即可执行

2. 下列哪个关键字用于定义特殊功能寄存器的位变量？

A. bit

B. sfr

C. sbit

D. code

3.若要将变量存储在片内可直接寻址的RAM区，应使用的存储类型是：

A. xdata

B. data

C. code

D. pdata

4. 下列哪个运算符表示“按位异或”？

A. &

B. |

C. ^

D. ~

5. 若要将变量存储在程序存储器中，应使用的存储类型是：

A. data

B. xdata

C. code

D. bdata

6. 关于Cx51中的主函数，以下说法正确的是：

A. 一个程序可以有多个main函数

B. main函数可以有多个参数

C. 程序从main函数开始执行

D. main函数可以没有返回值类型

7. 关于C51程序开发，以下说法错误的是：

A. 编译器能自动完成变量存储单元的分配

B. 对常用功能模块和算法编制相应的函数，方便移植

C. C51程序开发过程包括仿真调试和写存储器

D. 编写源程序后可直接编译，无需建立工程

8.将二进制数 1101.101B 转换为十进制数,其值为：

13.625

9. 将二进制数 101101.01101B 转换为十六进制数，其值为：

2D.68H

10.在C51中，用于定义特殊功能寄存器的关键字是________。

Sfr

11. C51变量的四种存储种类分别是：自动(auto)、外部(extern)、静态(static)和________。

寄存器(register)

112. 在C51中，用于将变量存储在片内间接寻址数据存储区的存储类型是________。

答案：idata

13在C51中，定义一个指向数组元素的指针变量，与定义________变量的指针相同。

答案：普通

14一个数组包含若干元素，数组的指针是指数组的________地址。

答案：起始

15.在C51中，若希望变量在程序运行过程中其值不改变，应使用________存储类型将其定义为常量。

答案：code

16.若希望一个变量存储在片外数据存储器的第一页（256字节）以加快访问速度，应使用哪种存储类型？

A. data

B. xdata

C. pdata

D. code