1. 80C51 单片机的结构属于以下哪一种？

A. 冯·诺依曼结构

B. 普林斯顿结构

C. 哈佛结构

D. 双总线结构

2. 80C51 的 ALU 不能完成以下哪种操作？

A. BCD 调整

B. 逻辑求补

C. 32 位整数加法

D. 循环移位

3. 程序计数器（PC）的主要功能是：

A. 存放数据运算结果

B. 存放下一条将要取出的指令地址

C. 存放中断向量

D. 保存标志位

4. P0 口作为普通 I/O 使用时必须加外部上拉电阻，其原因是：

A. 其内部为推挽结构

B. 其内部为漏极开路结构

C. 其内部具有强上拉

D. 其作为地址线使用

5. 下列哪个寄存器不能由用户直接访问？

A. ACC
B. B
C. PSW
D. PC

6. 下列哪个寄存器不能由用户直接访问？

A. ACC

B. B

C. PSW

D. PC

7. 读-改-写指令的特点是：

A. 直接从引脚读数据

B. 直接从锁存器读数据

C. 不会影响端口输出

D. 专用于串口读取

8. MOV A,P0 属于以下哪类指令？

A. 读锁存器

B. 读引脚

C. 读堆栈

D. 读 RAM

9.下列哪一位属于 PSW 的用户标志位？

A. CY

B. AC

C. OV

D. F0

10.P2 口扩展存储器时的主要功能是输出：

A. 低 8 位地址

B. 数据线

C. 高 8 位地址

D. 控制信号

11. 下列关于 ALU 的说法正确的是：

A. 只能处理 4 位数据

B. 可进行“与、或、异或”等逻辑运算

C. 不支持加减操作

D. 不支持乘除法

12. PC 的宽度为 16 位，因此程序存储器最大寻址范围为：

A. 64B

B. 256B

C. 4KB

D. 64KB

13.80C51 的四个 I/O 口中属于“漏极开路”的是：

A. P0

B. P1

C. P2

D. P3

14.. 当扩展外部 RAM 时，P0 口的作用是：

A. 高 8 位地址

B. 控制信号

C. 低 8 位地址与数据复用

D. 数据总线

15. 关于哈佛结构，下列说法正确的是：

A. 程序和数据共享一个存储器

B. 程序和数据使用不同总线和寻址系统

C. 只有存储器大小不同

D. 仅用于多核 CPU

16.80C51 单片机的基本结构不包括以下哪一部分？

A. CPU

B. 存储器（ROM/RAM）

C. I/O 接口

D. DSP 数字信号处理器

17.80C51 CPU 由哪三部分组成？

A. 控制器、运算器、寄存器

B. 控制器、计数器、指令寄存器

C. 运算器、数据存储器、程序存储器

D. ROM、RAM、IO

18.在基本结构中，PC 属于 CPU 的哪一部分？

A. 运算器

B. 控制器

C. 数据存储器

D. 程序存储器

19. P3 口的一个常见特点是：

A. 只能输入
B. 只能输出
C. 具有第二功能（如串口、中断等）
D. 没有锁存器

20. 单片机读 P0 口时，读取的是：

A. 锁存器

B. 引脚上的真实电平

C. ALU 运算结果

D. 程序指令

1. 80C51 的基本结构包括 CPU、______ 和 ______。

存储器、I/O 接口

2. CPU 包含控制器和 ______。

运算器

3.单片机采用 ______ 结构，因此程序和数据存储器分开寻址。

哈佛

4.P0 口作为普通 I/O 使用时必须接 ______ 电阻。

外部上拉

5.读-改-写类指令从端口的 ______ 读数据。

锁存器

6.堆栈指针 SP 在 PUSH 操作前会先自动 ______

加 1

7.80C51 的四个 I/O 端口中，只有 ______ 是完全意义上的双向口

P0