1. STC89C51单片机有几个定时器/计数器?

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

2. 定时器/计数器的工作方式由哪个寄存器控制?

A. TCON

B. TMOD

C. IE

D. IP

3. TMOD寄存器中,GATE位为1时表示:

A. 定时器启动不受外部中断引脚控制

B. 定时器启动受外部中断引脚和TRx共同控制

C. 定时器工作在计数模式

D. 定时器工作在定时模式

4. 定时器工作方式0的计数位数是:

A. 8位

B. 13位

C. 16位

D. 32位

5. 要使定时器T0工作在16位定时器模式,TMOD应设置为:

A. 0x00

B. 0x01

C. 0x02

D. 0x03

6. 晶振频率为12MHz时,机器周期是:

A. 1μs

B. 2μs

C. 12μs

D. 0.5μs

7. TH0和TL0分别是:

A. 定时器0的高8位和低8位

B. 定时器1的高8位和低8位

C. 定时器0的控制寄存器

D. 定时器0的模式寄存器

8. 定时器工作方式2的特点是:

A. 13位定时/计数

B. 16位定时/计数

C. 8位自动重装载

D. 两个8位定时器

9. TR0位的作用是:

A. 定时器0溢出标志

B. 定时器0运行控制位

C. 定时器0中断允许位

D. 定时器0工作方式选择

10. 如果要定时50ms,晶振12MHz,工作方式1,初值应为:

A. (65536-50000)

B. (65536-5000)

C. (65536-500)

D. (256-50)

11. C/T位的作用是:

A. 选择定时器或计数器功能

B. 控制定时器启停

C. 定时器溢出标志

D. 定时器中断优先级

12. TF1标志位在何时被硬件置1?

A. 定时器1启动时

B. 定时器1停止时

C. 定时器1溢出时

D. 定时器1复位时

13. 定时器工作方式3中,定时器1:

A. 停止工作

B. 作为波特率发生器

C. 独立工作

D. 与定时器0级联

14. 要使定时器T1产生中断,除了设置TMOD和初值外,还需要:

A. 设置ET1=1和EA=1

B. 只需设置TR1=1

C. 只需设置TF1=1

D. 设置IT1=1

15. 在计数模式下,计数脉冲来自:

A. 内部时钟

B. 外部引脚T0(P3.4)或T1(P3.5)

C. 串行口

D. 外部中断引脚

参考答案  1.B 2. B 3. B 4. B 5. B 6.A 7. A 8. C 9. B 10. A 11.A 12. C 13. B 14. A 15. B

1.两个 16   位的定时器/计数器T0 ,T1，由两个 8  位专用寄存器TL、TH组成，用以存放计数初值的低8位和高8位。

2.TMOD控制定时/计数器的工作方式，TCON控制T0和T1的启动与停止，以及T0和T1的溢出和中断标志。

3.定时计数器的基本功能是什么加一功能

4.定时脉冲周期=12tcp=12/f=计数率=机器周期

5.

| 定时/计数器 | T1 |  |  |  | T0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位序 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 位符号 | GATE | C/T非 | M1 | M0 | GATE | C/T非 | M1 | M0 |

6.当M1M0=00时, 方式0（13位计数器）；

当M1M0=01时, 方式1（16位计数器）

当M1M0=10时, 方式2（自重装的8位计数器）； TL加1计数器

当M1M0=11时,方式3（T0两个独立8位寄存器;T1无效,停止计数 ）。

7. 方式0是13的定时/计数器，由TL的低5位和TH的高8构成。

8. 16位计数器最大计数值是65536

9. 溢出回零后硬件要完成以下(共三项)

① 将溢出标志TF0置1。

② 以TF0=1为标志向CPU发中断请求信号。

③ 若CPU响应,则在响应过程中由硬件将TF0清零。并转入中断处理程序执行定时或计数任务。

_

10. 设置定时/计数器的过程

1）先初始化工作方式寄存器TMOD

2)为定时/计数器赋初值

3)通过控制寄存器TCON中的TRO或TRl实现启动或停止。