1.下列关于串行通信的叙述正确的是：

A. 传输速度快、效率高

B. 需要多根数据线、硬件成本高

C. 抗干扰能力强，适用于远距离传输

D. 适用于位数多、距离远的高速通信

2. 以下哪项属于异步通信帧结构的组成？

A. 同步字符

B. 起始位

C. 结束标志符

D. 地址码

3.下列有关通信方向方式的描述正确的是：

A. 单工通信需要两条数据线

B. 全双工通信中双方不能同时收发

C. 半双工通信中双方必须交替发送或接收

D. 单工

4. 单工通信的特点是

A. 双向交替

B. 双向同时

C. 只能单向传输

D. 需要两条数据线通信允许在两个方向交替传输

5.以下关于同步通信的描述正确的是：

A. 每个字符都有起始位和停止位

B. 需要发送同步字符以使双方取得同步

C. 发送数据块时不能附加校验信息

D. 比异步通信效率低

6. 异步通信帧中必须包含的内容是：

A. 同步字符

B. 地址帧

C. 起始位和停止位

D. 多个数据块

7. 同步通信相比异步通信的主要缺点是：

A. 帧结构不固定

B. 不支持高速通信

C. 发送和接收必须严格同步

D. 必须带起始位和停止位

8. 关于同步通信与异步通信的对比，下列说法正确的是：

A. 异步通信必须连续发送，不允许空闲位

B. 同步通信在字符之间不需要起始位和停止位

C. 同步通信一定比异步通信慢

D. 异步通信不能使用校验位

9.89C51 串行口的物理结构特性是：

A. 只有一个 SBUF

B. 接收和发送共用一个 SBUF 物理寄存器

C. 接收和发送 SBUF 物理独立，地址相同

D. SBUF 可读写任意方向

10.在串口方式0中，数据的发送/接收是通过哪种方式完成的？

A. 异步通信

B. 同步移位寄存器方式

C. 多机通信方式

D. 使用定时器控制位移方式

11.串口方式1的主要特点是：

A. 固定 11 位帧

B. 固定波特率

C. 标准 10 位异步通信（1起始+8数据+1停止）

D. 仅用于多机通信

12.方式3与方式1相比，主要区别是：

A. 波特率固定

B. 多了第九位数据位

C. 不允许使用中断

D. 帧长更短

13.下列方式中，波特率必须由定时器 T1 决定的是：

A. 方式0

B. 方式1

C. 方式2

D. 方式2（SMOD=1）

14.在方式2/3中，第九位发送数据由哪个位控制？

A. RB8

B. TB8

C. TI

D. REN

15.在方式1和方式3中，接收数据的终止标志为：

A. 停止位的第 9 次采样

B. 接收移位8次

C. SBUF 装载完成，硬件置 RI

D. REN=0

16. 若需要进行多机通信并允许可变波特率，应该使用：

A. 方式0

B. 方式1

C. 方式2

D. 方式3

17. 串行口波特率加倍由哪个寄存器位控制？

A. SCON.5

B. PCON.7

C. TMOD.5

D. IE.1

18.在方式1接收数据时，启动接收的条件是：

A. RXD 检测到正跳变

B. RXD 检测到负跳变

C. TI=1

D. TB8=1

19.在方式1中，当 SBUF 接收区装满数据后，硬件自动置位哪个标志？

A. TI

B. RI

C. TB8

D. SM2

20.在方式1中，发送过程开始的条件是：

A. RI 置 1

B. 写 SBUF

C. 读取 SBUF

D. TB8=1

21.协议主要由_________、__________、_________、三个要素组成

语法、语义、定时

22.89C51用_________作为串行通信的波特率发生器

定时器T1

23.在串口方式2中,波特率为_______、_______.

Fosc/64或fosc/32

24.采用 T1 方式2 时，TH1 初值越大，波特率越 __。

高

25.多机通信中，主机发送地址帧时，TB8 应置为 __；从机若地址匹配，会将自己的 SM2 设为 __。

1；0

26.方式0的数据传输通过 __ 引脚输出时钟，通过 __ 引脚收发数据。

TXD；RXD

27.方式2/3 都包含一个附加的第九位，其接收标志位为 __，发送控制位为 __。

RB8；TB8

28.异步通信的停止位为 __ 电平。

高