1.关于按键与单片机接口，以下说法正确的是：

A. 按键未按下时，I/O口输入低电平

B. P0口必须外接上拉电阻

C. P1口必须外接上拉电阻

D. 所有I/O口内部都有上拉电阻

2.关于按键抖动，以下说法错误的是：

A. 抖动时间一般为5~10ms

B. 只能通过硬件消抖解决

C. 软件消抖是通过延时后再次检测实现的

D. 硬件消抖常用R-S触发器

3.数码管的动态显示方式与静态显示方式相比，主要优点是：

A. 显示更稳定

B. 编程更简单

C. 节省I/O口

D. 显示亮度更高

4.关于LCD1602，以下说法错误的是：

A. 每屏最多可显示2行，每行16个字符

B. 控制器采用HD44780集成电路

C. 数据线只能使用8位连接

D. 具有功耗低、显示信息大、寿命长等特点

5.LCD1602的RS引脚的功能是：

A. 读写控制线

B. 使能端

C. 寄存器选择引脚

D. 对比度调整

6.在向LCD1602写入命令或数据前，必须进行什么操作？

A. 复位操作

B. 清屏操作

C. 忙检测

D. 调整对比度

7.LCD1602中，用于存储用户自定义字符图形的存储器是：

A. DDRAM

B. CGROM

C. CGRAM

D. EEPROM

8.由于内部没有上拉电阻，在连接按键时必须外接上拉电阻的I/O口是（ ）。

A. P0口

B. P1口

C. P2口

D. P3口

9.将所有发光二极管的阴极连接在一起作为公共端的数码管称为（ ）。

A. 共阴极数码管

B. 共阳极数码管

C. 共集电极数码管

D. 共同极数码管

10.控制数码管显示不同字符的8位数据称为（ ）。

A. 位选码

B. 段选码

C. 扫描码

D. 地址码

11.为了节省单片机I/O口，当需要驱动多个数码管时，通常采用（ ）显示方式。

A. 静态

B. 动态

C. 交替

D. 混合

12.数码管动态显示利用的是人眼的（ ）效应。

A. 视觉暂留

B. 视觉疲劳

C. 色彩错觉

D. 立体视觉

13.在向LCD1602写入数据或指令前，必须检查（ ）标志位，以确保LCD控制器处于空闲状态。

A. CF

B. BF

C. AF

D. DF

14.消除按键抖动的方法有________消抖和________消抖两种。

软件，硬件

15.共阳极数码管的公共端应接________，共阴极数码管的公共端应接________。

电源（或VCC），地（或GND）

16.数码管的公共端称为________控制端，用于选择点亮哪个数码管；各个段引脚称为________控制端，用于显示什么字符。

位选，段选

17.LCD1602的E引脚在________跳变时锁存数据，在________跳变时执行指令

上升，下降

18.在4×4矩阵键盘扫描中，通过依次扫描各________，并检测________的状态来识别键值。

列，行

19.LCD1602每屏最多可显示________行，每行________个字符。

2，16

20.当需要向LCD1602写入指令时，RS和R/W应设置为（ ）。

A. RS=0, R/W=0

B. RS=0, R/W=1

C. RS=1, R/W=0

D. RS=1, R/W=1