1. 单片机扩展的典型结构是（ ）。

A. 星形结构

B. 环形结构

C. 总线结构

D. 点对点结构

2. 在单片机扩展中，P0口的典型作用是（ ）。

A. 独立 8 位数据口

B. 地址锁存信号输出

C. 数据总线/低 8 位地址总线复用

D. 高 8 位地址总线

3.使用锁存器 74LS373 时，其输入的锁存控制信号来源于（ ）。

A. ALE

B. WR

C. RD

D. PSEN

4.8255 的 RESET 为高电平时，三个端口被自动设为（ ）。

A. 输出口

B. 输入口

C. 高阻

D. 锁存输出

5.8255 的端口选择由（ ）位地址线决定。

A. A0

B. A1

C. A0、A1

D. A0～A7

6.在 8255 的方式 0 中，下列正确的是（ ）。

A. 输入端口的数据是锁存的

B. 输出端口的数据不锁存

C. 输入不锁存，输出锁存

D. 输入输出均不锁存

7. 8051 执行片外 ROM 读指令时，其时序步骤的正确顺序是（ ）。

A. 给出 16 位地址 → ALE 锁存低位地址 → PSEN 低电平 → 从 ROM 取指令
B. ALE 锁存低位地址 → 给出地址 → PSEN 低电平 → 取指令
C. PSEN 低电平 → 给出地址 → ALE 锁存地址 → 取指令
D. 给出地址 → PSEN 低电平 → ALE 锁存地址 → 取指令

在片外 ROM 读周期中，ALE 的主要作用是（ ）。

A. 触发 ROM 输出数据

B. 锁存 P0 口输出的低 8 位地址

C. 控制 RAM 的读写

D. 选择内部程序存储器

8. 在访问片外程序存储器时，ALE 接到 74LS373 的 G 端，其有效沿为（ ）。

A. 上升沿
B. 下降沿
C. 高电平
D. 低电平

9. 扩展片外程序存储器时，若系统中只有一片 ROM 芯片，则片选信号 CS 通常（ ）。

A. 接至 ALE

B. 接至 PSEN

C. 直接接地，使该芯片一直有效

D. 必须经过译码器进行片选

10. 在执行片外 RAM 读指令时，以下步骤的正确顺序是（ ）。

① 根据锁存器与 P2 口提供的地址，从 RAM 中读出数据送至 P0

② P0 与 P2 给出 16 位地址

③ ALE 下降沿，74LS373 锁存低 8 位地址

④ RD 变为低电平、WR 为高电平，使外部 RAM 读有效

A. ② → ③ → ④ → ①

B. ② → ④ → ③ → ①

C. ③ → ② → ④ → ①

D. ④ → ② → ③ → ①

11. 线选法的主要特点是（ ）。

A. 地址空间连续

B. 需要译码器

C. 电路简单，但地址空间不连续

D. 可扩展大量存储芯片

12. 译码法的主要优点是（ ）。

A. 电路最简单、最少连线

B. 不需要高位地址线

C. 使存储空间连续、无冲突

D. 必须使用多个锁存器

13.单片机的总线包括三类：________ 总线、________ 总线和 ________ 总线。

答案：数据、地址、控制

14.片外扩展时，P0 口输出 ________ 与 ________ 复用信号。

答案：低 8 位地址、数据

15.P2 口用于提供片外扩展的 ________ 位地址线。

答案：高 8

16.当 EA＝1 时，CPU 优先访问 ________ 中的程序。

答案：内部程序存储器

17.. P0 口在扩展存储器时必须加锁存器 ________。

答案：74LS373

18. 片外程序存储器的读选通信号是 ________。

答案：PSEN